ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB61

陕西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

中深层地热能开发方案编制技术要求  井下换热

Technical requirement of preparing medium-deep geothermal development plan by the way of downhole heat exchange

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局

目  次

前  言	....IV

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语及定义	1

4　目的和原则	2

5　开发方案编制内容	3

6　开发方案报告	...5

参 考 文 献	7

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省煤田地质集团有限公司提出。

本文件由陕西省地热能标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：陕西省煤田地质集团有限公司；陕西中煤新能源有限公司；陕西省地质调查院水工环院地热所；西安煤科地热能开发有限公司；陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司；西安交通大学建筑节能研究中心；陕西省一三一煤田地质有限公司；陕西工程勘察研究院有限公司；中煤西安设计工程有限责任公司。

本文件主要起草人：韩元红等。

本文件由陕西省地热能标准化技术委员会负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位： 陕西省煤田地质集团有限公司

电话： 029-86681218

地址： 陕西省西安市经开区文景路26号A

邮编： 710021

中深层地热能开发方案编制技术要求  井下换热

- 范围

本文件规定了中深层地热能井下换热开发方案编制的总体原则、内容、方法及其技术要求。

本文件适用于中深层地热能井下换热开发方案的编制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 10097—2018 地热能术语

DB 61/T 1808—2024 中深层地热能井下换热开发利用术语

- 术语及定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 中深层地热能 medium-deep geothermal energy

200 m ～ 4000 m深度范围内的地热能。

[来源：DB61/T 1808—2024，3.1.2]

- 地温梯度 geothermal gradient

地温随深度变化的速率。单位为℃/100m或℃/km。

[来源：NB/T10097—2018，2.3.2]

- 岩石热导率 thermal conductivity of rocks

岩石导热能力的量度，即在热传导方向上单位长度温度降低1 ℃时，在单位时间内通过单位面积的热量，一般用符号λ或K表示，单位为W/(m·K)。岩石热导率主要取决于岩石的矿物组成和结构特点、孔隙度、孔隙充填物及含水量、温度和压力等因素。

[来源：NB/T 10097—2018，2.3.3]

- 井下换热 downhole heat exchange

载热介质在井管内循环吸收岩土体和流体中的热量至地面。

[来源：DB61/T 1808—2024，3.1.3]

- 3.5

- 载热介质heat carried medium

井下换热系统中的循环载热工质。

[来源：DB61/T 1808—2024，3.3.5]

- 3.6

- 换热井  heat exchange geothermal well

为井下换热方式开采地热资源而钻探的孔眼及其设施。

- 3.7

- 中深层井下换热系统 medium-deep downhole heat exchange system

中深层井下换热装置与地面热交换设备连通形成的闭式管路系统。

[来源：DB61/T 1808—2024，3.3.2]

- 3.8

- 换热量 heat exchanger power

单位时间内井下换热装置从地下岩土体及流体中获取的热量。单位为kW。

[来源：DB61/T 1808—2024，3.3.11]

- 3.9

- 换热试验 heat transfer test

利用测试设备对井下换热系统进行试验监测，记录循环载热介质进口温度、出口温度、流量及压力等参数，分析系统换热能力的试验。

[来源：DB61/T 1808—2024，3.3.12]

- 3.10

- 热影响半径 thermal affected radius

井下换热地热开发对岩土体地温影响在井管径向平面上的最大距离，单位为m。

[来源：DB61/T 1808—2024，3.3.14]

- 3.11

- 地热能井下换热开发方案 geothermal development plan

地热能井下换热开发前期研究编制的开发方案，包括地热地质条件、资源量及换热量评估、开发方案及其效果预测、方案实施要求、地质环境保护等。

- 目的和原则

  - 目的

依据本文件编制开发方案的目的是明确地热地质特征，揭示井下换热开发规律，确定中深层地热能井下换热开发技术方案，为中深层地热能井下换热科学、高效、环保和可持续开发提供技术依据，为开发项目可行性研究报告和技术方案报告的编制提供参考。

  - 原则

遵循国家有关法律、法规和政策，根据地热地质特征和井下换热开发规律，结合市场需求，优化开发设计，确保地热能安全高效开发。

- 开发方案编制内容

  - 基本情况概述

    - 地理位置

地理位置、海拔高度、经纬度坐标、平面坐标、所处行政区域（省、县级）等。应附目标区地理位置图。

    - 自然地理和自然环境概况

与中深层地热能井下换热开发相关的自然地理、自然环境和社会环境，可能影响开发的灾难性自然条件等。

    - 社会条件

所在地区的人文、社会、经济情况。

  - 地热地质条件

地质构造、断裂构造特征、地层岩性特征、水文地质特征、热储发育情况和地温分布特征等。

    - 区域构造特征

- 大地构造位置，区内构造断裂发育情况，主要边界断裂及大中型断层的分布、性质、产状、断距等。应附区域构造位置及断裂构造图。

    - 地层岩性特征

地层时代、地层深度、岩性特征等。应附地层岩性柱状图或地层岩性分层表。

    - 水文地质特征

地下含水层和隔水层埋藏与分布、地下含水层渗流特征。宜附水文地质剖面图或水文地质分层表。

    - 热储发育情况

区域热储层发育情况，包括热储层位名称、埋深、厚度、岩性特征、储层物性特征等。

    - 大地热流背景

大地热流特征。宜附区域大地热流背景图。

    - 地温特征

描述地温分布特征。宜附垂向地温曲线图、平均地温梯度表和平面地温等值线图等。陕北和关中地区地温平面等值线图可参考DBJ 61/T 166—2020附录C，关中盆地各构造单元地温梯度值可参考DBJ 61/T 166—2020附录D。

    - 地层物性特征

描述各地层层位物性参数，包括密度、热导率、热扩散系数等。

碎屑岩地层采用岩心测试获取热物性参数时，数据应经过饱和水矫正，饱和水矫正计算方法见如下公式：

Kc=Km⋅KwKαφ

式中，Km、Kc 分别为实测热导率和校正热导率；Kw 为水热导率，0.600 W/(m·K)；Ka 为空气热导率，0.026 W/(m·K)，φ为孔隙度。

碎屑岩地层应描述密度、热导率、热扩散系数、孔隙度和渗透率。

应附地层分层物性参数表。陕西地区地层热物性参数可参考DBJ 61/T 166—2020附录A。

  - 地热资源量

计算区域地热资源量。宜先分层估算各地层地热资源量，再求和估算开发区地热资源量。宜采用体积法进行地热资源量估算，参数获取要求和计算方法参考GB/T 11615—2010。

  - 开发方案

    - 开发原则

- 充分考虑地热地质特征、地层热传导性能及地下水渗流特征；

- 设置合理的井间距；

- 采用合理的换热功率和运行模式，坚持可持续开发；

- 充分借鉴同一区域或相似热背景区域以往井下换热的开发经验；

- 坚持经济效益、社会效益和环境效益并重。

    - 开发有利区

根据地热地质特征，优选区域内地温梯度大，岩层导热性能良好，渗流速度大，地面可施工条件良好的区域为有利开发区。

    - 单井换热量

换热量计算方法和要求参考DBJ61/T 166—2020。

宜采用数值模拟方法开展不同井身结构及不同工况条件下的换热量计算。同轴套管换热井换热量数据可参考DBJ61/T 166—2020附录B。

    - 单井热影响半径

预测运行开发周期内的热影响半径。

    - 井下换热系统方案

根据换热能力，结合场地和经济性，确定井下换热系统方案，包括井下换热装置、内部装置、载热介质，井口装置、载热介质及运行模式等。多种类型井下换热系统开发时，应确定每种类型的井下换热系统方案，并附每种类型井下换热系统的结构及换热原理示意图。

- 换热井：换热井井身结构及钻完井要求（包括钻完井质量、钻井程序、对接质量，固井要求等）；

- 井下换热装置：井下换热装置结构特征，材质及其它要求。常见同轴套管井下换热装置和U型对接井井下换热装置；

- 内部装置：内部装置几何结构，安装位置，材质及保温要求等；

- 载热介质：载热介质类型及相关要求；

- 井口装置：井口装置结构，安装位置，材质及保温要求等。应附井口装置结构示意图；

- 监测装置：监测装置名称、类型、结构、安装位置及方式等。

- 运行模式：载热介质运行及间歇时间，运行流速，进出口流量、温度等；

    - 井位部署方案

综合考虑资源量，单井换热量，热影响半径，可持续性，地面情况、环境影响、经济效益等因素，部署换热井数量及位置，确定监测井。应附井位部署图。

    - 实施方案

确定开发实施批次、时间和规模的合理范围。应附开发实施计划表。

  - 效果预测

预测方案开发期内的生产动态及可持续性，包括单井换热量变化情况和区域地热资源量变化情况。可采用数值模拟计算预测或参照同一区域或相似热背景区域以往井下换热的开发监测效果进行预测。

  - 风险分析

论述推荐方案的主要开发风险，提出预防及解决方案。

  - 地质环境保护

根据区域地质和水文特征，结合井下换热开发技术特点，分析可能影响地质和地下水环境的因素，提出解决方案。

- 开发方案报告

  - 报告提纲

a）基本情况概述；

b）地热地质条件；

c）资源量和换热量评估；

d）开发方案；

e）效果预测；

f）风险分析；

g）地质环境保护。

  - 附图

- 附图包括但不限于：地理位置图；断裂构造图；地层岩性柱状图；水文地质剖面图；垂向地温曲线图；换热井井身结构图；井下换热系统结构及换热原理示意图；井位部署图；井口装置结构示意图。

  - 附表

附表包括但不限于：地层分层热物性参数表；开发实施计划表。

参 考 文 献

[1] GB/T 11615—2010 地热资源地质勘查规范

[2] NB/T 10714—2021 热储开发方案编制技术要求

[3] DBJ 61/T 166—2020 中深层地热地埋管供热系统应用技术规程

_________________________________