ICS  03.120.10

CCS A 16

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXX.2—2025

消费品风险监测指南 家具

Guide to risk monitoring of consumer goods Furniture

(征求意见稿)

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局  发布

目  次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  监测指标	3

4.1  物理指标	3

4.2  化学指标	5

4.3  卫生指标	6

4.4  警示标识	6

5  测定方法	7

5.1  阻燃性能	7

5.2  PH值	7

5.3  家具材料有害物质	7

5.4  家具有害物质	7

5.5  致病菌	8

6  风险评估	8

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省市场监督管理局提出和归口。

本文件起草单位：陕西省产品质量监督检验研究院、西安博弘办公家具有限公司、陕西汇众家具有限公司、陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司、瑞特认证检测集团有限公司。

本文件主要起草人：关社军、肖凌卿、夏冰、刘雯、刘晓燕、周欣、单忠奇、石佳。

本文件为首次发布。

本文件由陕西省产品质量监督检验研究院负责解释。

联系信息如下：

单位：陕西省产品质量监督检验研究院

电话：029—62653999、62653888

地址：陕西省西安市碑林区咸宁西路30号

邮编：710048

消费品风险监测指南  家具

- 范围

本文件给出了家具风险监测的术语和定义、监测指标、测定方法、风险评估的指导。

本文件适用于开展家具产品风险监测。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2406.2 塑料 用氧指数法测定燃烧行为  第2部分:室温试验

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3324 木家具通用技术条件

GB/T 3325 金属家具通用技术条件

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 5296.6 消费品使用说明 第6部分：家具

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 6675.1 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.4 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB 8624 建筑材料级制品燃烧性能分级

GB 15763.2 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 17927.1 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评价—第1部分：阴燃的香烟

GB 17927.2 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评价—第2部分：模拟火柴火焰

GB 18414.2 纺织品 含氯苯酚的测定 第2部分：气相色谱法

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18584—2024 家具中有害物质限量

GB/T 19941.2 皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法

GB/T 19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

GB/T 22808 皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定

GB/T 24430—2023 双层床结构安全试验方法

GB/T 26695—2011 家具用钢化玻璃板

GB/T 27717 家具中富马酸二甲酯含量的测定

GB/T 27904 火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法

GB 28007 婴幼儿及儿童家具安全技术规范

GB 28008—2024 家具结构安全技术规范

GB/T 28202—2020 家具工业术语

HJ 507 环境标志产品技术要求 皮革和合成革

LY/T 1985 防腐木材和人造板中五氯苯酚含量得测定方法

QB/T 1952.2—2023 软体家具 弹簧软床垫

QB/T 2724 皮革 化学试验pH的测定

QB/T 2741—2013 学生公寓多功能家具

DB61/T 1717.3—2023 消费品召回工作规范  第3部分：风险监测与评估

- 术语和定义

GB 28007—2024、GB/T 28202—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

折叠机构 folding mechanism

以铰链或旋轴等连接，在操作时可能产生挤压、剪切作用的机构。

[来源：GB 28007—2024，定义3.2.1]

- 3.2

危险突出物 hazardous projection

在使用过程中，可能产生伤害的、可触及区域内的突出零部件。

[来源：GB 28007—2024，定义3.2.3]

- 3.3

危险锐利边缘 hazardous sharp edge

在使用过程中，可能产生伤害的、可触及区域内的边部。

[来源：GB 28007—2024，定义3.2.4]

- 3.4

危险锐利尖端 hazardous sharp point

在使用过程中，可能产生伤害的、可触及区域内的末端尖锐的零部件。

[来源：GB 28007—2024，定义3.2.5]

- 3.5

保护帽或罩 protective cap or cover

覆盖在潜在危险边缘或突出物上以减少危险性伤害的部件。

- 3.6

婴幼儿家具 infant(or baby) furniture

供年龄在36个月以内的婴幼儿使用的家具。

[来源：GB 28202—2020，定义2.28]

- 3.7

儿童家具 children's furniture

供3岁～14岁儿童使用的家具。

[来源：GB 28202—2020，定义2.57]

- 3.8

软体家具 upholstered furniture

以钢丝、弹簧、绷带、泡沫塑料、乳胶海绵、棕丝等为弹性填充材料，以纺织布料、皮革等软质面层材料包覆制成的家具，包括沙发、床垫、软体床等。

- 3.9

家具软包件 upholstered furniture unit

用纺织面料、天然皮革、人造革等材料包覆弹性材料或其他软质填充材料制成的构件或部件。

- 监测指标

- 4.1  物理指标

- 4.1.1  形状和表面

4.1.1.1  家具可触及的玻璃件、金属件及其它可触及的部位不得有毛刺、刃口、棱角等危险锐利边缘及危险锐利尖端。 婴幼儿家具、儿童家具高度1600mm以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，倒圆半径不小于10mm，倒圆弧长不小于15mm。

4.1.1.2  家具应避免有危险突出物，或采用末端弯曲或加上保护帽或罩以有效增加可能与皮肤接触的面积等方式对危险突出物加以保护。对婴幼儿家具、儿童家具危险突出物的保护帽、罩，在最易被拉脱的方向上，5s内均匀施加70N±2N的拉力，保持10s的情况下不应被拉脱。

4.1.1.3  家具外部零件应安装牢固，应避免被轻易拆卸，拆卸力应大于70N。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。

4.1.1.4  产品可触及区域刚性部件上深度超过10mm的孔及间隙，其直径或间隙用直径7mm的半球形手指探棒施力30N不应通过，或用直径12mm的半球形手指探棒不施力能通过，半球形手指探棒符合GB 28008-2024中4.1.3.1要求。

4.1.1.5  不符合4.1.14的管口应封闭。

4.1.1.6  婴幼儿家具、儿童家具的外部零件，不使用工具时不能被拆卸。

4.1.1.7  床头、床尾及安全护栏的相邻阻挡部件按GB/T 24430-2023中6.3进行试验，同意方向上相邻阻挡不见的净空间隙应不大于75mm且不小于60mm。

- 4.1.2  活动机构

4.1.2.1  家具除门、盖、推拉件及其五金件外，应避免在正常使用载荷下产生危险的挤压、剪切点。如果存在折叠机构或支架，应安装牢固且有安全止动或锁定装置以防意外移动或折叠。

4.1.2.2  家具的翻门或翻板的关闭力应大于等于8N。

4.1.2.3  活动部件间距应小于等于5mm或大于等于25mm，抽屉、键盘托、拉篮托等推拉件应具有防拉脱装置或警示标识，标识内容的字体应不小于5号黑体字。垂直运行的部件在高于闭合点50mm的任意位置不应自行移动。

4.1.2.4  折叠家具及家具的折叠部件应有锁紧装置，展开使用时至少有一个锁紧动作能自动生效，锁紧装置需有两个及两个以上互不影响、互不联动或开启方向不同的动作才能解锁，锁紧装置至少有一个动作操作力不小于50N。

4.1.2.5  儿童能触碰的抽屉、门、翻板、键盘托等活动部件应提供或安装儿童安全锁闭装置，活动部件使用的铰链、滑轨等应具有缓冲或阻尼功能。

4.1.2.6  升降装置不应自行升降或升降操作不灵活。婴幼儿及儿童家具不应使用声控升降装置。具有电控升降装置的产品，应至少有2个不同的操作步骤开启升降运动（如童锁、组合按键等），且按照制造商推荐的升降频率（如没有推荐，升降频率应小于6次/min）,满行程升降循环100次后，在行程范围内任意指定3个不同的位置进行启停运动操作，其运动控制功能不应失效；升降极限不应超出标称的行程范围。

- 4.1.3  家具用材

4.1.3.1  人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理。

4.1.3.2  金属管材应无裂缝、叠缝，金属件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属冲压件应无脱层、裂缝，金属件铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆。

4.1.3.3  玻璃安全尺寸应符合GB 28008—2024中表1的规定，玻璃部件装配安全要求应符合GB 28008—2024种4.2.6.2的规定。

4.1.3.4  木质件不应有腐朽材、虫蛀材。金属材料不应有锈蚀。

4.1.3.5  软质材料不得使用医疗废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品，絮用纤维不应漂白。

4.1.3.6  软质材料不应有腐朽、霉变、霉烂、虫蛀等现象，不应有蚤、蜱、臭虫、蟑螂等害虫及卵夹等。

- 4.1.4  家具部件

4.1.4.1  除转椅外，安装有脚轮的家具应至少有2个脚轮能被锁定或至少有2个非脚轮支撑脚。

4.1.4.2  家具安装的绳带、彩带或绑紧用的绳索，自由端至固定端的长度不应大于220mm。

4.1.4.3  高桌台及高度大于600mm的柜类家具，应提供固定家具于建筑物上的连接件。

4.1.4.4  采用金属弯管制成的座椅腿，其前端应安装防倾翻底角。

4.1.4.5  玻璃桌面、几面和落地式玻璃门必须使用钢化玻璃或夹层玻璃，其他玻璃部件宜使用钢化玻璃，未使用钢化玻璃应有警示标志；非落地式玻璃门不得使用无框或半框玻璃门，下边缘距地面高度不小于1.3m；儿童家具离地高度1600mm以内区域不应使用玻璃部件。

4.1.4.6  钢化玻璃经GB/T 32446—2024中附录D试验后，碎片状态应符合GB 15763.2中5.6的要求。

4.1.4.7  婴幼儿家具、儿童家具的可拆卸小零件应符合GB 28007的要求。

4.1.4.8  婴幼儿家具、儿童家具危险的封闭空间应符合GB 28007的要求。

4.1.4.9  婴幼儿家具(含童床和折叠小床、婴儿床）可触及区域不应有粘贴标签和粘贴花饰。

- 4.1.5  家具结构

4.1.5.1  家具稳定性应符合相关产品标准要求。

4.1.5.2  双层床安全栏板应符合GB 28008-2024中4.2.5.1的要求；双层床床铺面符合GB 28008-2024中4.2.5.2的要求；婴幼儿家具、儿童家具安全栏板与床屏构建的间隙应小于7mm。

4.1.5.3  婴幼儿家具、儿童家具调节机构应有限位装置，锁紧装置符合4.1.2.4条要求。

4.1.5.4  婴幼儿、儿童座椅的椅背、座面、扶手的角度均应不可调节。

- 4.1.6  阻燃性能

4.1.6.1  家用软体家具及家具软包件应符合GB 17927.1、GB 17927.2的要求。

4.1.6.2  婴幼儿家具、儿童家具应符合GB 28007的要求。

4.1.6.3  厨房家具人造板台面的阻燃性能等级应符合GB 8624表8中B1级难燃材料，其他部位用板材的阻燃性能等级应符合GB 8624表8中B2级材料。

4.1.6.4  厨房家具塑料件氧指数≥32%

4.1.6.5  塑料家具氧指数≥26%。

- 4.1.7  电气安全

4.1.7.1  家具电气安全应符合GB 4706.1的要求。

4.1.7.2  婴幼儿家具、儿童家具的供电电压不应超过24V直流（DC）或等效交流电（AC），符合GB 6675.1中5.4的要求。

- 4.2  化学指标

4.2.1  纺织面料pH值应在4.0～7.5之间。

4.2.2  皮革pH值应在3.5～6.0之间。

4.2.3  家具材料中有害物质限量应符合表1要求。

表1 家具材料中有害物质限量

| 材 料 | 项 目 |  |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面涂层a | 可迁移有害元素 |  |  | 锑Sb | ≤60 mg/kg |
|  |  |  |  | 砷As | ≤25 mg/kg |
|  |  |  |  | 钡Ba | ≤1000 mg/kg |
|  |  |  |  | 镉Cd | ≤75 mg/kg |
|  |  |  |  | 铬Cr | ≤60 mg/kg |
|  |  |  |  | 铅Pb | ≤90 mg/kg |
|  |  |  |  | 汞Hg | ≤60 mg/kg |
|  |  |  |  | 硒Se | ≤500 mg/kg |
| 可接触实木部件 | 五氯苯酚（PCP） |  |  |  | ≤5 mg/kg |
| 纺织面料 | 游离甲醛 |  |  |  | ≤30 mg/kg |
|  | 可分解芳香胺染料 |  |  |  | ≤20 mg/kg |
| 皮革 | 游离甲醛 |  |  |  | ≤30 mg/kg |
|  | 可分解芳香胺染料 |  |  |  | ≤30 mg/kg |
|  | 六价铬（Cr6+） |  |  |  | 不得检出 |
| 人造革 | 可分解芳香胺染料 |  |  |  | ≤20 mg/kg |
| 纺织面料、皮革 | 五氯苯酚（PCP） |  | 婴幼儿家具、儿童家具 |  | ≤0.05 mg/kg |
|  |  |  | 其他 |  | ≤0.5 mg/kg |
|  | 富马酸二甲酯b |  |  |  | ≤0.1 mg/kg |
| 塑料 | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） |  |  | 总量≤0.1 % |
|  |  | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP） 邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP） |  |  | 总量≤0.1 % |
| 天然石材 | 放射性：镭-226、杜-232、钾-40的放射性比活度 |  |  |  | Ira≤1.0 Ir≤1.3 |
| 人造板 | 甲醛释放量 |  |  |  | ≤0.124 mg/m3 |
| a 婴幼儿家具、儿童家具适用于所有涂层，非儿童家具适用于色漆。 b 仅适用于海运的软体家具材料。 |  |  |  |  |  |

4.2.4  家具的有害物质限量应符合表2要求。

表2 家具有害物质限量

| 家具类型 | 项 目 |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木家具及其他家具a 软体家具 | 释放限量要求 |  | 甲醛 | ≤0.08 mg/m3 |
|  |  |  | 苯 | ≤0.06 mg/m3 |
|  |  |  | 甲苯 | ≤0.15 mg/m3 |
|  |  |  | 二甲苯 | ≤0.20 mg/m3 |
|  |  |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | ≤0.50 mg/m3 |
| 塑料家具 | 重金属 | 可溶性铅 |  | ≤90 mg/kg |
|  |  | 可溶性镉 |  | ≤75 mg/kg |
|  |  | 可溶性铬 |  | ≤60 mg/kg |
|  |  | 可溶性汞 |  | ≤60 mg/kg |
|  | 多环芳烃 | # 苯并[a]芘 |  | ≤1.0 mg/kg |
|  |  | 18种多环芳烃（PAH）总量 |  | ≤10 mg/kg |
|  | 多溴联苯b（PBB） |  |  | ≤1000 mg/kg |
|  | 多溴二苯醚b（PBDE） |  |  | ≤1000 mg/kg |
| a 其他家具产品指沙发、床垫、软体床以外的家具。 b 仅适用于公共场所和申明有阻燃性能的塑料家具。 |  |  |  |  |

- 4.3  卫生指标

4.3.1  软体家具及家具软包件菌落总数应不大于200 CUF/25mm2。

4.3.2  软体家具及家具软包件不得检出绿脓杆菌、溶血性链球菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。

- 4.4  警示标识

4.4.1  家具使用说明应符合GB 5296.6及相关产品标准的规定。

4.4.2  需安装的家具，应在使用说明中标示“注意！只允许成人安装，儿童勿近”的警示语。

4.4.3  家具有折叠或调整装置，应在适当位置标示“警告！小心夹伤”的警示语。

4.4.4  家具有升降气动杆或液压杆，应在适当位置标示“危险！请勿频繁升降玩耍”的警示语。

4.4.5  婴幼儿家具应在使用说明标识适用年龄段，如：0～36月、0～6月、0～18月、6～36月、18～36月。

4.4.6  儿童家具应在使用说明标识适用年龄段，如：3～6岁、3岁及以上、7岁及以上。

4.4.7  婴幼儿家具、儿童家具应有提示远离明火和强热源的的警示语。

4.4.8  家具的包装塑料覆盖物不符合GB 6675.2中4.10要求，应标示“为避免窒息危险，在使用此物品前移除塑料覆盖物，此覆盖物应妥善销毁或远离婴幼儿和儿童”的警示语。

4.4.9  婴幼儿家具、儿童家具应有“不要让婴儿无人看管，监护人不得离开，使用时不得搬运”的永久性警示语。

- 5  测定方法

- 5.1  阻燃性能

5.1.1  软体家具及家具软包件阻燃性能按GB 17927.1、GB 17927.2中规定的方法测定。

5.1.2  婴幼儿家具、儿童家具阻燃性能按GB 28007中规定的方法测定。

5.1.3  厨房家具人造板阻燃性能按GB/T 27904中规定的方法测定。

5.1.4  厨房家具家具塑料件、塑料家具氧指数按GB/T 2406.2中规定的方法测定。

- 5.2  PH值

5.2.1  纺织面料pH值按GB/T 7573中规定的方法测定。

5.2.2  皮革pH值按QB/T 2724中规定的方法测定。

- 5.3  家具材料有害物质

5.3.1  表面涂层可迁移元素按GB 18584—2024中4.2规定的方法测定。

5.3.2  可接触实木部件五氯苯酚按LY/T 1985中规定的方法测定。

5.3.3  纺织面料中游离甲醛含量按GB/T 2912.1中规定的方法测定。

5.3.4  皮革中游离甲醛含量按GB/T 19941.2中规定的方法测定。

5.3.5  纺织面料、皮革、人造革中可分解芳香胺染料含量按GB/T 40904中规定的方法测定。

5.3.6  皮革中六价铬按HJ 507中规定的方法测定。

5.3.7  纺织面料中五氯苯酚按GB 18414.2中规定的方法测定。

5.3.8  皮革中五氯苯酚按GB/T 22808中规定的方法测定。

5.3.9  纺织面料和皮革中富马酸二甲酯按GB/T 27717中规定的方法测定。

5.3.10  塑料中邻苯二甲酸酯含量按GB/T 40906中规定的（外标法）方法测定。

5.3.11  天然石材放射性按GB/T 38724 中规定的方法测定。

5.3.12  家具中人造板甲醛释放量按GB 18580中规定的方法测定。

- 5.4  家具有害物质

5.4.1  木家具及其他家具、软体家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物按GB 18584—2024中规定的方法测定。

5.4.2  塑料家具重金属按GB 6675.4中规定的方法测定。

5.4.3  塑料家具苯并[a]芘、18种多环芳烃（PAH）总量按GB/T 40971中规定的方法测定。

5.4.4  塑料家具多溴联苯、多溴二苯醚按GB/T 40908中规定的方法测定。

- 5.5  致病菌

按GB 15979中规定的方法测定。

- 6  风险评估

按DB61/T 1717.3—2023中7规定的程序和要求开展缺陷风险评估。

_________________________________